# Инструкция о порядке организации и ведения контроля за обеспечением безопасных уровней выбросов отработавших газов горных машин с дизельным приводом на открытых горных работах РД 03-433-02
(утв. постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 26 ноября 2001 г. N 53)

Введена в действие постановлением Госгортехнадзора РФ

от 17 июня 2002 г. N 25 с 1 сентября 2002 г.

Настоящая Инструкция о порядке организации и ведения контроля за обеспечением безопасных уровней выбросов отработавших газов горных машин с дизельным приводом на открытых горных работах учитывается при создании и эксплуатации горнотранспортных машин с дизельным приводом на открытых горных работах и предназначена для организаций, эксплуатирующих горные машины с дизельным приводом на открытых горных работах, а также для организаций, проектирующих или осуществляющих ремонт и регулировку топливной аппаратуры дизелей.

# Общие положения

Настоящая Инструкция о порядке организации и ведения контроля за обеспечением безопасных уровней выбросов отработавших газов горных машин с дизельным приводом на открытых горных работах разработана с учетом требований Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.97 N 116-ФЗ, а также требований безопасности, предъявляемых ГОСТами к работе машин с дизельным приводом.

Настоящая Инструкция о порядке организации и ведения контроля за обеспечением безопасных уровней выбросов отработавших газов горных машин с дизельным приводом на открытых горных работах (далее - Инструкция) является документом, уточняющим требования безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом.

Инструкция предусматривает создание системы регулярного контроля технического состояния двигателя, уровня дымности отработавших газов дизелей и правильности регулировки топливной аппаратуры, направленной на то, чтобы выбросы дизеля не превышали установленных норм в период всего срока эксплуатации при условии соблюдения правил эксплуатации, указанных в прилагаемых к машине инструкциях (руководствах).

Инструкция предназначена для организаций, эксплуатирующих горные машины с дизельным приводом, а также для организаций, проектирующих или осуществляющих ремонт и регулировку топливной аппаратуры дизелей.

# Термины и определения

В Инструкции используются следующие термины и их определения.

Дизель - поршневой двигатель внутреннего сгорания с внутренним смесеобразованием, сжатием воздуха, впрыском топлива и его самовоспламенением. Работает на дизельном топливе. Применяется на грузовых автомобилях, тракторах, экскаваторах, тепловозах, судах и дизельных электростанциях.

Отработавшие газы двигателя - смесь газов с примесью взвешенных частиц, удаляемая из цилиндров или камер сгорания двигателя.

Дымность отработавших газов - показатель, характеризующий степень поглощения светового потока, просвечивающего отработавшие газы дизеля. Дымность является наиболее комплексным показателем, характеризующим токсичность отработавших газов дизеля.

Токсичность выбросов двигателя - способность выбросов двигателя оказывать вредное воздействие на людей и окружающую природную среду.

Горная машина с дизелем - механическое устройство с дизельным приводом для выполнения транспортных, выемочно-погрузочных и других работ в разрезе (карьере).

Свободное ускорение - разгон двигателя от минимальной до максимальной частоты вращения на холостом ходу.

Максимальная частота вращения - частота вращения вала двигателя на холостом ходу при полностью нажатой педали подачи топлива, ограниченная регулятором.

Эффективная база дымомера L, м - толщина оптически-однородного слоя отработавших газов, эквивалентного по ослаблению светового потока столбу тех же отработавших газов, заполняющих рабочую трубу дымомера в условиях измерения.

Натуральный показатель ослабления светового потока К, м(-1) - величина, обратная толщине слоя отработавших газов, проходя который поток излучения от источника света дымомера ослабляется в е раз. Отсчитывается по основной шкале индикатора дымомера.

Коэффициент ослабления светового потока N, % - степень ослабления светового потока вследствие поглощения и рассеивания света отработавшими газами при прохождении ими рабочей трубы дымомера. Отсчитывается по вспомогательной шкале дымомера с эффективной базой 0,43 м.

Предельно допустимый натуральный показатель ослабления светового потока К_доп, м(-1) - натуральный показатель ослабления светового потока отработавшими газами, при превышении которого карьерную машину с дизелем считают выдержавшей испытания.

Предельно допустимый коэффициент ослабления светового потока N_доп, % - коэффициент ослабления светового потока отработавшими газами, измеренный по вспомогательной шкале дымомера с эффективной базой 0,43 м, при превышении которого горная машина с дизелем считается не выдержавшей испытание.

Система снижения токсичности двигателя горных машин - совокупность средств и устройств, служащих для уменьшения содержания вредных веществ в выбросах двигателя.

# Порядок и периодичность контроля дымности отработавших газов горных машин с дизельным приводом

# Требования к техническому состоянию горных машин

Общий порядок и периодичность контроля дымности отработавших газов дизелей регламентируются требованиями, предъявляемыми ГОСТами к работе горных машин с дизельным приводом.

Техническое состояние контролируемой машины (автомобиля, бульдозера, тепловоза) приводится в соответствие следующим требованиям:

выпускная система машины обеспечивает отсутствие подсоса воздуха и утечек отработавших газов;

температура охлаждающей жидкости не может быть ниже минимально допустимой, предусмотренной требованиями завода-изготовителя;

на машине используются топливо и смазочные материалы, отвечающие требованиям соответствующих стандартов или технических условий и рекомендованные к использованию для данной модели дизеля;

используемое топливо не содержит дополнительных противодымных присадок, не рекомендованных для данного двигателя.

# Периодичность контроля работы дизелей горных машин

Измерение дымности отработавших газов дизелей горных машин проводится при техническом осмотре (ТО), плановых ремонтах (ПР):

с периодичностью ТО-2 (500 моточасов);

внепланово, при выполнении ремонтных или регулировочных работ элементов системы питания, влияющих на дымность отработавших газов;

после проведения ПР, выполняемых с периодичностью 4000 моточасов (табл. 1).

Таблица 1

# Периодичность проведения работ

┌──────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐

│      Виды работ      │   Периодичность контроля токсичных выбросов    │

├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

│ Внеплановые ремонты  │                   По заявке                    │

├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

│         ТО-2         │                  500 моточасов                 │

├──────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

│          ПР          │                 4000 моточасов                 │

└──────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘

# Приборное обеспечение

При проведении работ по определению дымности отработавших газов дизельных приводов применяются прошедшие поверку дымомеры, которые должны соответствовать основным требованиям ГОСТов.

Конструкция пробоотборной системы дымомера обеспечивает отсутствие утечек газов и подсоса воздуха, влияющих на состав отработавших газов.

Подготовка, обслуживание и использование дымомера проводятся в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации дымомера.

Измерение дымности отработавших газов

Измерение дымности отработавших газов дизелей горных машин проводится на неподвижно стоящей машине (автомобиле, бульдозере, тепловозе) методами измерений, определенными требованиями ГОСТов к работе машин с дизельным приводом.

Перед испытаниями двигатель прогревается до рабочей температуры моторного масла или охлаждающей жидкости, указанной в руководстве по эксплуатации машины.

Устройство для пуска холодного двигателя отключается.

Замеры производятся в режимах:

свободного ускорения (разгон двигателя на холостом ходу от минимальной до максимальной частоты вращения коленчатого вала двигателя);

максимальной частоты вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу.

Нормативные значения дымности отработавших газов дизелей приведены в табл. 2.

Таблица 2

# Предельные значения дымности

┌──────────────┬───────────────────────────┬────────────────────────────┐

│    Режим     │   Предельно допустимый    │    Предельно допустимый    │

│  измерения   │  натуральный показатель   │   коэффициент ослабления   │

│   дымности   │ослабления светового потока│   светового потока N_доп   │

│              │       К_доп, м(-1)        │  (дымность), %, не более   │

├──────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────┤

│Свободное     │                           │                            │

│ускорение  для│                           │                            │

│двигателей:   │                           │                            │

│ без наддува  │            1,2            │             40             │

│  с наддувом  │            1,6            │             50             │

│Максимальная  │            0,4            │             15             │

│частота       │                           │                            │

│вращения      │                           │                            │

└──────────────┴───────────────────────────┴────────────────────────────┘

Перед испытаниями необходимо произвести подготовку машины:

затормозить машину стояночным тормозом;

установить рычаг переключения передач или избиратель скоростей в нейтральное положение, поднять кузов и убедиться в надежности его удержания;

произвести осмотр выпускной системы на предмет обнаружения утечек выхлопных газов;

установить пробоотборный зонд в выпускную трубу.

Также необходимо произвести подготовку дымомера:

включить прибор, прогреть его в соответствии с требованиями инструкции к дымомеру;

произвести калибровку прибора по контрольным светофильтрам;

установить оптический блок на стойке прибора.

Для осуществления подготовки и прогрева прибора завести двигатель, установив максимальную частоту вращения коленчатого вала. Продолжительность прогрева - не менее 20 с. Отпустить педаль подачи топлива и установить минимальную частоту вращения коленчатого вала.

Для измерения дымности в режиме свободного ускорения необходимо:

при работе двигателя в режиме холостого хода на минимальной частоте вращения быстрым, но не резким нажатием до упора на педаль управления подачей топлива топливным насосом высокого давления (далее - педаль) установить максимальный расход топлива и поддерживать его до достижения максимальной частоты вращения и включения регулятора. Затем отпустить педаль до установления минимальной частоты вращения. Этот процесс повторить не менее шести раз;

при каждом последующем свободном ускорении фиксировать максимальную дымность до получения устойчивых значений. Измеренные величины считаются устойчивыми, если четыре последовательных значения располагаются в зоне шириной 0,25 м(-1) и не образуют убывающей последовательности;

за результат измерения следует принимать среднеарифметическое результатов четырех измерений.

Проверка дымности в режиме максимальной частоты вращения коленчатого вала осуществляется не позднее чем через 60 с после проверки на режиме свободного ускорения. Для этого необходимо:

нажать до упора педаль и зафиксировать ее в этом положении, установив максимальную частоту вращения. Дымность измеряют не ранее чем через 10 с после впуска отработавших газов в прибор. Измерение считают достоверным, если значения дымности расположены в зоне шириной не более 6% по шкале N;

за результат измерения следует принимать среднеарифметическое значение, определенное по крайним показаниям дымности.

Измерение дымности машин с раздельной выпускной системой следует проводить в каждой из выпускных труб отдельно. Оценку дымности проводить по максимальному значению.

Результаты измерений заносятся в Журнал учета контроля дымности дизеля (приложение 1).

При превышении норм дымности горная машина к дальнейшей эксплуатации не допускается до устранения причин, вызвавших повышенную дымность.

# Организация контроля и проверки дымности отработавших газов дизелей

Агрегаты, узлы и детали горной машины с дизельным приводом, влияющие на дымность, конструируются, изготовляются и устанавливаются таким образом, чтобы дымность дизеля не превышала установленных норм в период всего срока эксплуатации при условии соблюдения правил эксплуатации, указанных в прилагаемых к машине инструкциях (руководствах).

Проведение контрольных проверок дымности отработавших газов, а также регулировку топливной аппаратуры по результатам указанных проверок осуществляет механик или слесарь по ремонту топливной аппаратуры, имеющий соответствующую подготовку и назначенный приказом по предприятию. При проведении работ указанные специалисты руководствуются действующими нормативными документами и инструкциями заводов-изготовителей двигателей горных машин.

Замеры показаний дымности дизеля проводятся либо в отдельном помещении, либо в зоне обслуживания при условии обеспечения хорошей вентиляции помещения.

Все выполняемые работы по контролю, проведению регулировок, а также результаты измерений заносятся в Журнал учета контроля дымности дизеля.

Результаты измерений дымности заносятся в Талон токсичности отработавших газов дизеля (приложение 2), прилагаемый к бортовому журналу горной машины с дизельным приводом.

При соответствии результатов измерений требованиям нормативов в Талоне токсичности отработавших газов дизеля ставится штамп "Норма" с указанием личного номера механика или слесаря, проводившего измерения.

В случае повышенной дымности в Журнале учета контроля дымности дизеля делают запись о фактических показаниях прибора и возможной причине превышения дымности отработавших газов дизеля, оформляют заявку на проведение регулировочных работ по топливной аппаратуре.

При невозможности устранения причин повышенной дымности регулировочными работами машину направляют в ремонт для устранения обнаруженных дефектов. Перечень замененных деталей, узлов и агрегатов должен быть зафиксирован в документации предприятия. После устранения неисправностей машину направляют для повторного контроля дымности.

Работа горной машины с дизельным приводом без отметки о периодической проверке дымности в Журнале учета контроля дымности дизеля и в Талоне токсичности отработавших газов дизеля не допускается.

Приложение 1

Наименование предприятия ________________________________________________

Журнал учета контроля дымности дизеля

Марка машины ___________ государственный (бортовой) номер _______________

Марка и модель дизеля ____________________ N дизеля _____________________

┌──────┬──────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐

│ Дата │  Выпол-  │                            Результаты измерения дымности                             │  Отметка о  │

│      │  няемые  ├───────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤соответствии │

│      │  работы  │             до регулировки                │           после регулировки              │   норме,    │

│      │          ├─────────────────────────────────┬─────────┼────────────────────────────────┬─────────┤  возможная  │

│      │          │   Режим свободного ускорения    │  Режим  │   Режим свободного ускорения   │  Режим  │   причина   │

│      │          ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────────┤максима- ├─────┬─────┬─────┬─────┬────────┤  макси- │несоответст- │

│      │          │  1  │  2  │  3  │  4  │Среднеа- │  льной  │  1  │  2  │  3  │  4  │Средне- │ мальной │вия, подпись │

│      │          │     │     │     │     │рифмети- │ частоты │     │     │     │     │арифме- │ частоты │ответственно-│

│      │          │     │     │     │     │ ческое  │вращения │     │     │     │     │тическое│вращения │   го лица   │

│      │          │     │     │     │     │         │  вала   │     │     │     │     │        │  вала   │             │

├──────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼─────────────┤

│  1   │    2     │  3  │  4  │  5  │  6  │    7    │    8    │  9  │ 10  │ 11  │ 12  │   13   │   14    │     15      │

├──────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼─────────────┤

│      │          │     │     │     │     │         │         │     │     │     │     │        │         │             │

└──────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────────┴─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────────┴─────────┴─────────────┘

Приложение 2

Наименование предприятия ________________________________________________

Талон токсичности отработавших газов дизеля

Марка машины _______________государственный (бортовой) номер_____________

Марка и модель дизеля _____________________ N дизеля ____________________

┌─────┬───────┬────────────┬───────────────────────────────────┬────────┐

│  N  │ Дата  │   Причина  │   Дымность отработавших газов в   │Подпись │

│ п/п │провер-│  проверки* │              режиме               │(штамп) │

│     │  ки   │            ├─────────────────┬─────────────────┤ответст-│

│     │       │            │   свободного    │  максимальной   │венного │

│     │       │            │    ускорения    │частоты вращения │        │

│     │       │            │                 │коленчатого вала │        │

│     │       │            ├─────────┬───────┼─────────┬───────┤        │

│     │       │            │по норме │факти- │по норме │факти- │        │

│     │       │            │         │ чески │         │ чески │        │

├─────┼───────┼────────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼────────┤

│  1  │   2   │      3     │    4    │   5   │    6    │   7   │   8    │

├─────┼───────┼────────────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼────────┤

│     │       │            │         │       │         │       │        │

└─────┴───────┴────────────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴────────┘

______________________________

* Указывается ТО-2 или ремонт узлов и систем, влияющих на токсичность отработавших газов.

# Рекомендуемая литература

ГОСТ 21393-75. Автомобили с дизелями. Дымность отработавших газов. Нормы и методы измерений. Требования безопасности.

ГОСТ 24028-80. Дизели судовые, тепловозные и промышленные. Дымность отработавших газов. Нормы и методы измерений.